ANEXO A2 – TERMO DE REFERÊNCIA

PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB)

BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO

ORIENTAÇÕES

Este documento estabelece os Requisitos de Informação do Contratante aplicáveis ao desenvolvimento dos projetos do Sistema BRT, abrangendo modelagem, coordenação, compatibilização e entrega das disciplinas envolvidas. Os requisitos aqui definidos visam garantir a aplicação adequada da metodologia BIM em todo o ciclo contratual, assegurando a rastreabilidade das informações, a interoperabilidade entre as disciplinas e a consistência técnica das entregas.

Para a modelagem dos elementos do corredor BRT, a CONTRATADA deverá observar as orientações presentes nesse documento, assim como do Caderno BIM DER/PR, utilizando-as como diretrizes para estruturação dos modelos, classificação de elementos e organização da informação. A CONTRATADA deverá ainda atender aos requisitos geométricos e não geométricos previstos nas Fichas Técnicas constantes no Apêndice C do referido caderno, adaptando-os às necessidades específicas do sistema BRT.

Caso, durante o desenvolvimento dos serviços, sejam identificadas informações adicionais necessárias à adequada representação do corredor BRT, das estações e de seus sistemas associados, a CONTRATADA deverá registrar tais necessidades no campo “Sugestões de alterações dos Requisitos do Contratante” do BEP, garantindo comunicação formal e rastreável.

Além disso, a CONTRATADA deverá observar integralmente o Termo de Referência e seus respectivos anexos, bem como as normas técnicas aplicáveis ao escopo urbano e de transporte coletivo.

| HISTÓRICO DE VERSÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Nomenclatura | Nome / Responsável | Data |
| Emissão inicial – V00 | Plano de Execução – PEB | DIOB / AMEP | 12/12/2025 |
| PEB pré-contrato – V01 |  | A ser definido / Empresa a ser definida | A ser definido |

- IDENTIFICAÇÃO

| DADOS DO CONTRATANTE |  |
| --- | --- |
| Contratante: | Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP |
| Gestor do contrato: | A ser definido em portaria especifica. |
| Fiscal do contrato: | A ser definido em portaria especifica. |
| N.º do contrato | A ser definido em portaria especifica. |

| DADOS DO OBJETO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º do Edital: | 05/2025 |  |  |
| Modalidade de contratação: | Concorrência eletrônica |  |  |
| Descrição do objeto: | Serviços técnicos especializados para a elaboração de Estudo de Concepção e Desenvolvimento de Anteprojeto para implantação de corredor exclusivo de transporte público e melhoramentos no trato urbanístico da BR-116. Para o Estudo de Concepção, sendo no primeiro trecho, do final da Linha Verde no Pinheiro (Curitiba) ao Bairro Estados (Fazenda Rio Grande) e segundo trecho, do trevo do Atuba (Curitiba) ao bairro Guaraituba (Colombo). Para o Desenvolvimento de Anteprojeto, sendo no primeiro trecho, do final da Linha Verde no Pinheirinho (Curitiba) ao Viaduto Pompéia (Curitiba) e segundo trecho, do trevo do Atuba (Curitiba) ao Terminal Maracanã (Colombo). |  |  |
| Extensão: | Estudo de concepção: 24,50 Km ¦ Desenvolvimento de Anteprojeto: 8,5 Km. |  |  |
| Coordenada de início: | Trecho 01: 25°31'15.00"S e 49°17'38.69"O; Trecho 02: 25°23'16.81"S e 49°12'18.98"O | Coordenada de fim: | Trecho 01: 25°40'39.54"S e 49°18'57.04"O; Trecho 02: 25°20'56.25"S e 49° 9'48.44"O |
| Trecho: | Pinheirinho (Curitiba) - Estados (Fazenda Rio Grande) |  |  |
| Subtrecho: | Atuba (Curitiba) - Guaraituba (Colombo) |  |  |

| DADOS DA LICITANTE / CONTRATADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa ou Consórcio: | A ser definido em licitação. |  |
| Representantes: | 1: A ser definido em licitação. |  |
|  | 2: A ser definido em licitação. |  |
| Função | Formação/Nome | E-mail |
| Gerente BIM | A ser definido. | A ser definido. |
| Coordenador BIM | A ser definido. | A ser definido. |

- PARTE 1 - requisitos de informação DO CONTRATANTE

Os Requisitos de Informação do Contratante incluem as diretrizes e especificações necessárias para a consecução do objeto contratado pela Agencia de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP. O objetivo desses requisitos é garantir que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento dos projetos compartilhem e atualizem as informações de forma eficaz, dentro dos padrões estabelecidos. Este capítulo define os Usos BIM da contratação, a periodicidade das entregas, considerando os entregáveis e formatos de arquivos requeridos pelo Contratante, o Nível Necessário de Informação, a validação do Fluxo de Trabalho em BIM, bem como o mapa de organização das pastas para a entrega das informações no Ambiente Comum de Dados (CDE).

USOS BIM

| ITEM | USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO | BENEFÍCIOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelagem multidisciplinar | • Representação precisa dos elementos. • Base confiável para extração de quantitativos. • Suporte à coordenação entre disciplinas. • Melhora da comunicação técnica |
| 2 | Coordenação entre disciplinas. | • Identificação antecipada de conflitos. • Redução de retrabalho. • Otimização do fluxo de revisão. • Maior consistência entre modelos. |
| 3 | Compatibilização de projeto e soluções. | • Ajuste geométrico entre sistemas. • Redução de interferências críticas. • Melhoria da funcionalidade operacional. • Apoio à tomada de decisão de projeto. |
| 4 | Extração de quantitativos. | • Maior acurácia e celeridade no levantamento de quantidades. • Atualização automática a cada revisão. • Redução de erros de planilha. • Integração com orçamento. |
| 5 | Federação dos modelos no CDE. | • Centralização da informação em ambiente comum de dados. • Controle de versões. • Rastreabilidade nas revisões. • Maior eficiência no processo de validação. |
| 6 | Registro e controle de alterações. | • Histórico das decisões de projeto. • Transparência nas revisões. • Melhora o gerenciamento do fluxo de informações. |
| 7 | Geração de documentação a partir do modelo. | • Coerência entre modelo e pranchas. • Redução de inconsistências gráficas. • Agilidade na atualização de revisões. • Padronização dos documentos. |
| 8 | Coordenação dos sistemas operacionais. | • Integração entre arquitetura, estruturas e sistemas. • Redução de interferências internas. • Apoio à emissão da documentação executiva. |
| 9 | Melhoria na gestão e manutenção da malha rodoviária | • Estruturação e gestão de dados do ativo. • Inspeção de pontes. |
| 10 | Garantir maior segurança nas rodovias estaduais com tomadas de decisões mais assertivas. | • Levantamento das condições existentes. • Estudos ambientais. • Estudos de Traçado e tráfego. • Simulações. • Validações de modelo. |

entregas parciais

| ITEM | ENTREGÁVEIS BIM | FORMATOS | FASE DO PLANO DE TRABALHO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrega parcial 01 | - | Preliminar |
| 1.1 | Plano de Execução | .doc, .pdf |  |
| 1.2 | Plano de Execução BIM | .doc, .pdf |  |
| 1.3 | Documentações contratual | .doc, .xls, .pdf, |  |
| 1.4 | Plano de Trabalho inicial | .doc, .xls, .pdf, |  |
| 2 | Entrega parcial 02 | - | ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE VIABILIDADE |
| 2.1 | Entrega parcial 02 – Trecho 1 SUL | - |  |
| 2.1.1 | Estudos e levantamentos de transportes | Nativo, .pdf |  |
| 2.1.2 | Estudos de tráfego | Nativo, .pdf |  |
| 2.1.3 | Estudos topográficos | Nativo, .pdf |  |
| 2.1.4 | Estudos sócio-econômicos | Nativo, .pdf |  |
| 2.1.5 | Estudos ambientais | Nativo, .pdf |  |
| 2.1.6 | Estudos de desapropriação | Nativo, .pdf |  |
| 2.1.7 | Estudos de viabilidade | Nativo, .pdf |  |
| 2.2 | Entrega parcial 02 – Trecho 2 NORTE | - |  |
| 2.2.1 | Estudos e levantamentos de transportes | Nativo, .pdf |  |
| 2.2.2 | Estudos de tráfego | Nativo, .pdf |  |
| 2.2.3 | Estudos topográficos | Nativo, .pdf |  |
| 2.2.4 | Estudos sócio-econômicos | Nativo, .pdf |  |
| 2.2.5 | Estudos ambientais | Nativo, .pdf |  |
| 2.2.6 | Estudos de desapropriação | Nativo, .pdf |  |
| 2.2.7 | Estudos de viabilidade | Nativo, .pdf |  |
| 3 | Entrega parcial 03 | - | ESTUDOS DE CONCEPÇÃO |
| 3.1 | Entrega parcial 03 – Trecho 1 SUL | - |  |
| 3.1.1 | Plano funcional do sistema viário | Nativo, .pdf |  |
| 3.1.2 | Concepção de estações e terminais | Nativo, .pdf |  |
| 3.1.3 | Audiência pública | .doc, .pdf |  |
| 3.2 | Entrega parcial 03 – Trecho 1 NORTE | - |  |
| 3.2.1 | Plano funcional do sistema viário | Nativo, .pdf |  |
| 3.2.2 | Concepção de estações e terminais | Nativo, .pdf |  |
| 3.2.3 | Audiência pública | .doc, .pdf |  |
| 4 | Entrega parcial 04 | - | ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ANTEPROJETO |
| 4.1 | Entrega parcial 04 – Trecho 1 SUL | - |  |
| 4.1.1 | Avaliações do pavimento existente | Nativo, .pdf |  |
| 4.1.2 | Estudos geológicos e geotécnicos | Nativo, .pdf |  |
| 4.1.3 | Estudos hidrológicos | Nativo, .pdf |  |
| 4.1.4 | Estudos de estabilidade de taludes | Nativo, .pdf |  |
| 4.1.5 | Estudos de interferências | Nativo, .pdf |  |
| 4.1.6 | Estudos de obras de arte especiais |  |  |
| 4.2 | Entrega parcial 04 – Trecho 1 NORTE | - |  |
| 4.2.1 | Avaliações do pavimento existente | Nativo, .pdf |  |
| 4.2.2 | Estudos geológicos e geotécnicos | Nativo, .pdf |  |
| 4.2.3 | Estudos hidrológicos | Nativo, .pdf |  |
| 4.2.4 | Estudos de estabilidade de taludes | Nativo, .pdf |  |
| 4.2.5 | Estudos de interferências | Nativo, .pdf |  |
| 4.2.6 | Estudos de obras de arte especiais | Nativo, .pdf |  |
| 5 | Entrega parcial 05 | - | ANTEPROJETO |
| 5.1 | Entrega parcial 05 – Trecho 1 SUL – SUBTRECHO 1 | - |  |
| 5.1.1 | Anteprojeto geométrico | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.2 | Anteprojeto de terraplenagem | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.3 | Anteprojeto de drenagem | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.4 | Anteprojeto de pavimentação | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.5 | Anteprojeto de obras de arte especiais | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.6 | Anteprojeto de sinalização | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.7 | Anteprojeto de obras complementares | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.8 | Anteprojeto de interferências | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.9 | Anteprojeto de paisagismo | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.10 | Anteprojeto de iluminação e rdu | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.11 | Projeto de desapropriação | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.12 | Anteprojeto de requalificação ferroviária | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.13 | Plano de execução de obra | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1.14 | Orçamento estimativo | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.1 | Entrega parcial 05 – Trecho 2 NORTE – subtrecho 1 e 2 | - |  |
| 5.2.1 | Anteprojeto geométrico | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.2 | Anteprojeto de terraplenagem | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.3 | Anteprojeto de drenagem | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.4 | Anteprojeto de pavimentação | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.5 | Anteprojeto de obras de arte especiais | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.6 | Anteprojeto de sinalização | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.7 | Anteprojeto de obras complementares | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.8 | Anteprojeto de interferências | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.9 | Anteprojeto de paisagismo | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.10 | Anteprojeto de iluminação e rdu | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.11 | Projeto de desapropriação | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.12 | Anteprojeto de requalificação fluvial | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.13 | Plano de execução de obra | Nativo, .pdf, ifc. |  |
| 5.2.14 | Orçamento estimativo | Nativo, .pdf, ifc. |  |

NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO

| INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INFORMAÇÕES NÃO GEOMÉTRICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código e Descrição EOI-PR |  |  |  | Informações Geométricas e Não Geométricas / Observações |
| PR | 01 | 00 | LEVANTAMENTO |  |
| PR | 01 | 05 | EDIFICAÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 01 | 10 | REDE SUBTERRÂNEA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 01 | 15 | FURO DE SONDAGEM | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE LEVANTAMENTO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 00 | CANTEIRO DE OBRAS |  |
| PR | 02 | 05 | TAPUME | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 10 | ENSECADEIRA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 15 | CONTAINER | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 20 | ANDAIME E BALANCIM | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 25 | BANDEJA DE PROTEÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 30 | EQUIPAMENTO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CANTEIRO DE OBRAS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 03 | 00 | TERRAPLENAGEM |  |
| PR | 03 | 05 | TERRENO NATURAL | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 03 | 10 | TERRENO DE PROJETO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 03 | 15 | CORTE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 03 | 20 | ATERRO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 00 | CONTENÇÃO |  |
| PR | 04 | 05 | MURO DE CONTENÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 10 | GABIÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 15 | TIRANTE E GRAMPO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 20 | PLACA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 25 | ELEMENTOS DE REFORÇO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 30 | DRENO DE CONTENÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 04 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 00 | DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE |  |
| PR | 05 | 05 | MEIO-FIO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 10 | SARJETA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 15 | CANALETA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 20 | VALETA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 25 | DRENO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 30 | COLCHÃO DRENANTE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 35 | CAIXA DE DRENAGEM | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 40 | ENTRADA D’ÁGUA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 45 | CORPO DE BUEIRO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 50 | GALERIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 55 | DESCIDA D’ÁGUA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 60 | DISSIPADOR DE ENERGIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 65 | SAÍDA DE ÁGUA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 06 | 00 | PAVIMENTAÇÃO |  |
| PR | 06 | 05 | CAMADA DE PAVIMENTO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 06 | 10 | JUNTA DE PAVIMENTO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 00 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA |  |
| PR | 07 | 05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 15 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 20 | TACHÃO E TACHA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 25 | LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 30 | BARREIRA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 35 | DEFENSA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 45 | MEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 07 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 00 | SISTEMA ESTRUTURAL |  |
| PR | 08 | 05 | TUBULÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 10 | ESTACA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 15 | BLOCO E SAPATA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 20 | VIGA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 25 | CONSOLO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 30 | PILAR | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 35 | LAJE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 40 | LASTRO E BERÇO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 55 | ESCADA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 60 | RAMPA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 08 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE ESTRUTURA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 00 | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |
| PR | 09 | 05 | PILÃO, MASTRO E TORRE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 10 | APARELHO DE APOIO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 15 | PENDURAIS, ESTAIS E MONTANTES | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 20 | TABULEIRO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 25 | JUNTA DE OBRA DE ARTE ESPECIAL | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 30 | PLACA PINGADEIRA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 09 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 10 | 00 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |
| PR | 10 | 05 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (TSS) | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 10 | 10 | PASSA-FAUNA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 10 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE OBRAS COMPLEMENTARES | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 11 | 00 | FECHAMENTOS |  |
| PR | 12 | 00 | ESQUADRIAS |  |
| PR | 13 | 00 | ACABAMENTOS |  |
| PR | 14 | 00 | COBERTURA |  |
| PR | 14 | 05 | TELHA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 14 | 10 | RUFO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 14 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 15 | 00 | AMBIENTES |  |
| PR | 16 | 00 | ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE |  |
| PR | 16 | 15 | PISO TÁTIL | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 16 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 17 | 00 | TRANSPORTE |  |
| PR | 20 | 00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |
| PR | 22 | 00 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA |  |
| PR | 22 | 05 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 22 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS |  |
| PR | 23 | 05 | ELETRODUTO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 10 | CONEXÃO DE ELETRODUTOS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 15 | ELETROCALHA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 20 | CONEXÃO DE ELETROCALHAS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 25 | CABOS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 30 | PAINEL ELÉTRICO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 35 | CAIXA DE DERIVAÇÃO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 40 | LUMINÁRIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 45 | SENSOR | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 50 | POSTE E TORRE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 55 | GERADOR E ACESSÓRIOS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 60 | TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 65 | PAINEL FOTOVOLTAICO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 70 | BATERIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 75 | MEDIDOR DE ENERGIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 80 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E LÓGICA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 85 | EQUIPAMENTOS DE CFTV E CATV | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 23 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 26 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO |  |
| PR | 26 | 05 | CALÇADA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 26 | 10 | GRAMAS E SIMILARES | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 26 | 15 | ÁRVORE E ARBUSTO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 26 | 20 | CERCA | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 26 | 25 | MOBILIÁRIO URBANO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 26 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 27 | 00 | INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA |  |
| PR | 27 | 05 | LASTRO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 27 | 10 | DORMENTE | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 27 | 15 | TRILHO | Conforme Caderno BIM DER/PR |
| PR | 27 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA | Conforme Caderno BIM DER/PR |

INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS

ORIENTAÇÕES: A CONTRATADA deverá observar o conjunto de documentos técnicos exigidos no Termo de Referência como pranchas de projeto, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos, memórias de cálculo, os quais deverão ser apresentados conforme padrão estabelecido pela AMEP e DER/PR.

| ENTREGA DAS INFORMAÇÕES NÃO GEOMÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conjunto de Propriedades | Parcial 01 | Parcial 02 | Parcial 03 | Parcial 04 | Parcial 05 |
| ATRIBUTO |  | X | X | X | X |
| DER_PR |  |  | X | X | X |
| [...] COMMON |  | X | X | X |  |
| [...] BASE QUANTITIES |  | X | X | X | X |
| CONJUNTOS ESPECIFICOS POR ELEMENTO | X | X | X | X | X |

VALIDAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO EM BIM

O contratante poderá solicitar à Contratada uma demonstração prévia da estruturação do ambiente colaborativo e dos procedimentos adotados pela equipe técnica responsável, exemplificando como funcionará na prática o fluxo de trabalho BIM apresentado pela Contratada no Plano de Execução BIM (PEB). Sugere-se que a apresentação ocorra na reunião de partida. Adicionalmente, poderá ser requerida à Contratada a demonstração da exportação das informações gráficas e não gráficas do modelo, conforme especificado nas fichas técnicas dos elementos, preferencialmente antes da entrega da Parcial 01.

MAPA DE PASTAS PARA cde

| AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar o nome do Ambiente Comum de Dados - Contratante |  |  |
| ITEM | PASTA | SUBPASTAS |
| 00 | DOCUMENTOS (DOC) |  |
| 01 | PLANO DE TRABALHO |  |
| 02 | PLANO DE EXECUÇÃO |  |
| 03 | PLANO DE EXECUÇÃO BIM |  |
| 04 | ESTUDOS E LEVANTAMENTOS | - ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE VIABILIDADE - ESTUDOS DE CONCEPÇÃO - ESTUDOS E LEVANTMENTOS DE ANTEPROJETO |
| 05 | ANTEPROJETOS | - TRECHO 1 - TRECHO 2 |
| ... | DISCIPLINAS CONFORME PLANO DE TRABALHO |  |

- parte 2 - resposta AOS REQUISITOS DO CONTRATANTE

Esta parte do documento deverá ser preenchida pela Contratada e tem por objetivo evidenciar os processos e responsabilidades, além de definir as informações que serão geradas, compartilhadas e entregues ao Contratante. Também detalha os fluxos de trabalho colaborativos e as ferramentas a serem utilizadas, de forma a garantir a colaboração entre as partes envolvidas e assegurar o cumprimento do escopo da contratação.

- quadro de responsabilidades

| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Plano de Execução BIM | Nome | Engenheiro Civil |
| Coordenação BIM | Nome | Coordenador BIM |
| Compatibilização |  |  |
| Controle de qualidade |  |  |
| Planejamento de Execução de Obra |  |  |

FERRAMENTAS BIM

| DISCIPLINA | FERRAMENTA | PLUGIN | VERSÃO | FORMATOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

estratégia de federação

FLUXO DE TRABALHO da contratada

CONTROLE DE QUALIDADE

| ITENS ANALISADOS | DESCRIÇÃO | TIPO DE VERIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Indicar item a ser analisado | Descrever o item | ☒Automática ☐Visual |
|  |  | ☐Automática ☐Visual |
|  |  | ☐Automática ☐Visual |
|  |  | ☐Automática ☐Visual |
|  |  | ☐Automática ☐Visual |
|  |  | ☐Automática ☐Visual |
|  |  | ☐Automática ☐Visual |

SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DOs REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE

APÊNDICE

FICHA TÉCNICA - NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO - ANEXO VI